1. 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание при любительском конструировании может разрабатываться как заинтересованными организациями, так и самими исполнителями. В любом случае разработка технического задания остается очень важным и ответственным этапом, предшествующим расчету и проектированию. Именно на этом этапе задаются основные характеристики будущего СЛС. И от того, насколько обоснованно будет разработано техническое задание и насколько грамотно будет выбрана группа определяющих характеристик, во многом зависит конечный успех всей работы.

При разработке технического задания должны быть учтены общие технические требования, предъявляемые ко всем ЛА любительской постройки независимо от их назначения, аэродинамической схемы и конструктивного выполнения. Так, например, определены ограничения по скоростям: сваливания, отрыва при взлете, захода на посадку, посадочной и крейсерской [24].

Важное значение для обеспечения безопасности полетов имеют ограничения по минимальной скороподъемности; нормированию минимальных перегрузок и коэффициентов безопасности для всего ЛА и отдельных его узлов.

Данные ОТТ являются обязательным минимумом требований, без выполнения которых СЛС к полетам не допускается.

Вторая группа требований разрабатывается заказчиком или самими же разработчиками проекта, исходя из назначения ЛА, замысла конструкторов, материальной базы и реальных возможностей творческого коллектива.

Прежде чем приступить к разработке частных требований, необходимо изучить уравнение существования ЛА, сущность которого изложена практически во всех учебниках по конструкции самолетов. При этом важно уяснить, что для удовлетворения любого требования технического задания необходимо «затратить» определенную массу ЛА и что улучшение одних качеств ЛА нередко ведет к ухудшению других, а некоторые сочетания таких требований вообще невыполнимы. Так, например, можно построить СЛС с мощностью двигателя в 10 кВт. . Можно построить СЛС с размахом крыла, равным 5 м. Но крайне сложной является задача создания СЛС с силовой установкой в 10 кВт и размахом крыла, равным 5 м.

Рассмотрим частные требования (табл. 1. 1), которые можно было бы предъявить к некоторым типам СЛС. В качестве примера рассмотрим три СЛС различного назначения:

а) патрульный самолет;

б) спортивно-пилотажный самолет;

в) экспериментальный СЛС с минимально возможной мощностью силовой установки.

Для патрульного самолета определяющими частными требованиями являются:

большая дальность и продолжительность полета;

высокая топливная экономичность;

возможность взлета с мягкого грунта с травяным покровом.

Для спортивно-пилотажного:

максимально допустимая эксплуатационная перегрузка;

максимальная высота полета;

высокие маневренные характеристики.

Для экспериментального самолета с минимальной мощностью силовой установки:

потребная мощность двигателя;

недефицитные доступные материалы, применяемые в конструкции.

Каждый раз встает задача правильного, рационального выбора тех частных Требований, которые являются основными, определяющими для данного класса СЛС.

Попытки постройки многоцелевого СЛА, как правило, хороших результатов не дают.