1. 10 ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА СЛС

Предварительный чертеж общего вида СЛС должен отражать первоначальный замысел конструктора. К его вычерчиванию можно приступать тогда, когда мысленно сформирован облик ЛА и определены такие параметры как:

размах l, хорда b, сужение η и стреловидность крыла χ;

размах lго, хорда bго, сужение ηго и стреловидностьχго горизонтального оперения;

высота hво, хорда bво, сужение ηво и стреловидностьχво вертикального оперения;

колея В, база bш, высота h, угол ϕ,  вынос е и а опор шасси;

плечо горизонтального оперения Lго — расстояние от центра тяжести СЛС до 25% средней аэродинамической хорды горизонтального оперения;

плечо вертикального оперения Lво — расстояние от центра тяжести СЛС до 25% средней аэродинамической хорды вертикального оперения;

геометрические размеры рулевых поверхностей;

ориентировочные размеры фюзеляжа.

Размеры фюзеляжа и особенно его миделя определяются размерами кабины пилота. При вычерчивании предварительного чертежа общего вида СЛС (рис. 1. 23) эти размеры можно взять из табл. 1. 5.

Обводы капота вычерчиваются с учетом габаритов двигателя.

Вычерчивание двух основных проекций (вид в плане и вид сбоку) рационально выполнять одновременно, с соблюдением предлагаемой последовательности:

а) по известным значениям I, b, η, χ  изображается крыло в плане;

б) на оси симметрии самолета откладывается средняя аэродинамическая хорда крыла bсах;

в) отмечается положение центра тяжести СЛС. В первом приближении его можно определить по формуле

г) откладывается плечо горизонтального оперения Lго;

д) по известным значениям lго , bго , χго и ηго  вычерчивается горизонтальное оперение в плане;

е) вычерчивается профиль крыла, с учетом его установочного угла, на виде сбоку;

ж) иа виде сбоку, около крыла, обозначаются (с учетом схемы расположения крыла и ориентировочных размеров кабин) верхний и нижний обводы фюзеляжа;

з) от низшей точки фюзеляжа откладывается вниз расстояние, равное высоте шасси hш (в обжатом состоянии), и параллельно строительной оси фюзеляжа проводится линия, обозначающая поверхность взлетно-посадочной полосы;

и) от линии, соединяющей точки центров тяжести, иа обеих проекциях откладываются значения е и а выноса основной и передней (или задней) опор и изображаются колеса шасси;

к) обозначается угол ϕ шасси;

л) па виде сбоку, за пределами угла  ϕ, изображается хвостовое оперение;

м) с учетом длины кабины пилота, откладываемой от переднего (или основного) лонжерона, на обеих проекциях наносятся контуры двигателя;

и) на виде сбоку обозначается ось винта с учетом того. что

о) с учетом дизайна, аэродинамики и технологии изготовления обозначаются обводы фюзеляжа на обоих видах;

п) наносятся на чертеж рулевые поверхности и другие элементы конструкций.

Третья проекция (вид спереди) выполняется по двум основным с учетом:

относительных толщин и угла V крыла и оперения;

колеи шасси;

желаемой формы фюзеляжа и особенно его фонаря.

Полученный предварительный чертеж общего вида СЛС является исходным для выполнения компоновки и расчета центровки проектируемого СЛС. В процессе проектирования он может существенно изменяться, тем не менее, он позволяет, с учетом конкретных геометрических размеров, уточнить массы отдельных частей и всего СЛС в целом.