| Таблица 1.3 Аэродинамические характеристики механизированных крыльев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип механизации | Конфигурация профиля | δопт | ΔCYα max | ΔCXα max |
| Немеханизированное крыло | Рис. 1 |  |  |  |
| Простои закрылок | Рис. 2 | 40...50° | 0,6„.0,8 | 0,10...0,12 |
| Однощелевой закрылок | Рис. 3 | 35...40° | 0,8...1,1 | 0,10...0,13 |
| Двухщелевой закрылок | Рис. 4 | 30° и 55° | 1,3...1.5 | 0.20...0,25 |
| Выдвижной щелевой закрылок | Рис. 5 | 30° | 1,5...1,7 | 0.1 |
| Выдвижной двухщелевой закрылок | Рис. 6 | 15° и 30° | 2.0...2.2 | 0.15...0,16 |
| Предкрылок | Рис. 7 | 25...30° | 0.6...0.9 | 0 |
| Здесь:δопт— оптимальные углы отклонения механизации; ΔCYα max —приращение коэффициента максимальной подъемной силы; ΔCXα max — приращение коэффициента сопротивления от механизации при δопт |  |  |  |  |  |  |  |  |