1. 6. 4. Определение геометрических размеров и формы вертикального оперения

При выдерживании необходимой площади форма вертикального оперения существенного влияния на аэродинамическое качество и характеристику ЛА не оказывает. Именно этим и объясняется применение (рис. 1. 17) самых различных форм вертикального оперения.

Профиль вертикального оперения всегда симметричный с относительной толщиной примерно 10... 12%. Для упрощения технологии изготовления трапециевидного в плане вертикального оперения его профиль можно модифицировать, рассекая его перпендикулярно хорде по линии максимальной толщины и разнося на необходимые расстояния. Участки между рассеченными частями профиля (рис. 1. 18) выполняются плоскими. Желательно, чтобы указанные плоскости доходили до оси вращения руля направления, в этом случае сечение руля на< правления будет представлять собой фигуру, состоящую из полуокружности и равнобедренного треугольника.

Для СЛС относительная площадь руля направления Sрн= Sрн/Sво обычно находится в пределах 0,35... 0,50.

Целесообразно ось руля направления располагать перпендикулярно строительной оси фюзеляжа или перпендикулярно направлению тросовой проводки, идущей на сектор руля направления.