| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример второго этапа расчета воздушного винта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вычисляемая величина | Размерность | Относительный радиус участка r |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| 1 | r=Rr | м | 0,185 | 0,238 | 0,291 | 0,344 | 0,397 | 0,450 | 0,503 |
| 2 | c=0,1+0,44(1-r)2 | — | 0,285 | 0,233 | 0,189 | 0,153 | 0,127 | 0,109 | 0,100 |
| 3 | α | град | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Cy | — | 0,98 | 0,86 | 0,76 | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,55 |
| 5 | # K | — | 42 | 45 | 53 | 54 | 51 | 47 | 46 |
| 6 | μ=1cK | рад | 0,024 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,022 |
| 7 | u=Ωr | м/с | 87,3 | 112 | 137 | 162 | 187 | 212 | 237 |
| 8 | b | м | 0,080 | 0,084 | 0,084 | 0,080 | 0,073 | 0,060 | 0,036 |
| 9 | W1=u2+V12 | м/с | 96 | 118 | 142 | 166 | 191 | 215 | 240 |
| 10 | β1=arc tg(V1/u) | град | 24,2 | 19,2 | 16,0 | 13,6 | 11,8 | 10,5 | 9,4 |
| 11 | ΔS=bΔR | м2 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0038 | 0,0032 | 0,0019 |
| 12 | ## ΔF=CyρW12ΔS/2 | Н | 23 | 33 | 42 | 49 | 53 | 52 | 38 |
| 13 | γ=β1+57,3μ | град | 25,5 | 20,5 | 17,0 | 14,6 | 12,9 | 11,6 | 10,7 |
| 14 | φ=β1+α | град | 29,5 | 24,5 | 21,0 | 18,6 | 16,9 | 15,6 | 14,7 |
| 15 | ΔP=2ΔF cos γ | Н | 41,5 | 61,8 | 80,4 | 95,0 | 103,2 | 102,0 | 74,7 |
| 16 | ΔN=2ΔFu sin γ | Вт | 1730 | 2590 | 3340 | 3980 | 4420 | 4430 | 3350 |
| 17 | P=ΣΔP | Н | 41,5 | 103,3 | 183,7 | 278,7 | 381,9 | 483,9 | 558,6 |
| 18 | Nп=ΣΔN | Вт | 1730 | 4320 | 7660 | 11640 | 16060 | 20490 | 23840 |