3. 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЧЕНИЙ

Элементарный жизненный опыт убеждает нас в том, что прочность и жесткость конструктивных элементов, выполненных из одного и того же материала, имеющих одинаковую площадь поперечного сечения, но различную его форму — различны. Более того, во многих случаях неодинаковыми оказываются прочность и жесткость одного и того же элемента при приложении к нему нагрузок с разных направлений. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно попробовать изогнуть школьную линейку, приложив поочередно одинаковую силу в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для получения минимальной массы отдельных элементов, частей и всей конструкции в целом очень важно не только правильно выбрать конструкционный материал, но и форму поперечного сечения элементов, работающих на изгиб или кручение.

Возникла необходимость введения геометрических характеристик поперечных сечений профилей. Такими характеристиками, не зависящими от свойств материала элемента, являются:

осевой момент инерции Jx=Fy2dF;

осевой момент сопротивления Wx=Jy/ymax;

полярный момент инерции Jp=Fxr2dF;

полярный момент сопротивления Wp=Jp/rmax.

Осевой момент инерции Jx характеризует свойства сечения сопротивляться упругим деформациям при изгибе относительно оси х.

Осевой момент сопротивления Wx характеризует свойства сечения профиля сопротивляться разрушению при его изгибе относительно оси х.

Полярные моменты: инерции—Jр и сопротивления— Wp характеризуют свойства сечения противодействовать деформации и разрушению при кручении соответственно.

Формулы, необходимые для определения моментов сопротивления и моментов инерции наиболее распространенных профилей (рис. 3. 2), приведены в табл. 3. 7.