Приложение I

Пример построения эпюры поперечных сил я изгибающих моментов свободнонесущего крыла

Исходные данные для расчета:

взлетная масса самолета m0— 250 кг;

масса крыла во втором приближении mкр— 50 кг;

максимальная эксплуатационная перегрузка nymax — 6;

размах крыла l—9 м;

площадь крыла Sкр—8 м2.

1. В соответствии с формулой (4. 4) определяется взлетная масса СЛС без крыла:

mб.к=m0-mкр=250-50=200 кг.

2. В соответствии с формулой (4. 5) определяется сила воздействия крыла на фюзеляж:

Pв=1,5*nymax*g* mб.к=1,5*6*9,8*200=17640 H = 1800 кгс.

3. По результатам аэродинамического расчета (глава 1) вычерчивается в масштабе консоль крыла и разбивается (рис. 1) на несколько, в данном случае 5, участков.

Построением, аналогичным показанному на рис. 2. 2. а, или по формуле

lц.п=lуч(bб+2bм) / 3(bб+bм)

определяются центры площадей участков и их точки наносятся на рисунок.

В последней формуле: lц.п— расстояние от большой хорды участка до центра площади фигуры; lуч— длина рассматриваемого участка вдоль размаха; bби bм — соответственно наибольшая и наименьшая хорда участка.

Определяются площади участков, и их значения проставляются на рисунке.

По формуле (4. 6) определяются силы, действующие на каждый из участков, и наносятся на рисунок.

4. Строится эпюра поперечной силы Q.

Построение начинается со свободного конца консоли и выполняется путем суммирования по сечениям сил, действующих на участки:

Q1-135 кгс; Q2-300 кгс; Q3-495 кгс; Q4-697,5 кгс; Q5-900 кгс.

5. Определяются изгибающие моменты в каждом из пяти рассматриваемых сечений крыла:

M1=P1*x1=135*44=5940 кгс*см;

M2= P1*x2+P2*x3=135*134 + 165*44 = 25350 кгс*см.

аналогично находятся:

M3 =135 * 224+ 165*134+ 195*44 = 60 930 кгс*см;

M4 =135*314 + 165*224 + 195*134 + 202,5*44 = 114 390 кгс*см;

M5= l35*404 + 165*314 + 195*224 + 202,5*134 + 202,5*44 = 185475 кгс*см.

6. Строится эпюра изгибающих моментов.

Величины поперечных сил и изгибающих моментов являются исходными для определения сечений силовых элементов крыла.