| # Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример определения геометрических размеров, необходимых для изготовления воздушного винта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычисляемая величина | Размер-ность | Относительный радиус сечения г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| r=Rr | м | 0,185 | 0,238 | 0,291 | 0,344 | 0,397 | 0,450 | 0,503 |
| b=4br(R−r) | м | 0,080 | 0,084 | 0,084 | 0,080 | 0,073 | 0,060 | 0,036 |
| c=0,1+0,44(1-r)2 | - | 0,285 | 0,233 | 0,189 | 0,153 | 0,127 | 0,109 | 0,100 |
| c=cb | м | 0,023 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,009 | 0,006 | 0,004 |
| u=Ωr | м/с | 87 | 112 | 137 | 162 | 187 | 212 | 237 |
| β1=arc tg (V1/u) | град | 24,2 | 19,2 | 16,0 | 13,6 | 11,8 | 10,5 | 9,4 |
| φ=β1+α | град | 29,5 | 24,5 | 21,0 | 18,6 | 16,9 | 15,6 | 14,7 |