| # Таблица 2.3 Коэффициенты аэродинамического сопротивления элементов конструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма тела | Схема | Направление вектора скорости потока | Сх |
| Цилиндр (труба) | Рис. 1 | Перпендикулярно его оси | 1,04 |
|  | Рис. 2 | Под углом: |  |
|  |  | =80° | 0.95 |
|  |  | 70° | 0,87 |
|  |  | 60° | • 0.78 |
|  |  | 50° | 0,69 |
|  |  | 40° | 0,58 |
|  |  | 30° | 0,44 |
| Удобообтекаемый профиль (подкос) | Рис. 3 | Параллельно его хорде | 0,05 |
| Шар | Рис. 4, |  | 0,30 |
|  | Рис. 5 | Вдоль оси симметрии | 0,35 |
| Полусфера | Рис. 6 | Вдоль оси симметрии | 1,40 |
| Каплевидное тело (полусфера-конус) | Рис. 7 | Вдоль оси симметрии | 0,09 |
| Диск | Рис. 8 | Перпендикулярно его плоскости | U6 |
| Квадрат | Рис. 9 | Перпендикулярно его плоскости | 1,20 |