1.6.3. Выбор параметров руля высоты

При малых дозвуковых скоростях полета коэффициент эффективности руля высоты определяется выражением

В большинстве случаев руль высоты расположен по всему размаху горизонтального оперения, поэтому можно записать

Из последнего выражения видно, что для прямоугольного в плане горизонтального оперения коэффициент эффективности руля пропорционален bp и при

нарастание замедляется (рис. 1. 15, а). Поэтому у большинства дозвуковых самолетов bрв0,3-0,4.

Для СЛС такое значение bрв не всегда является оптимальным из-за очень малых шарнирных моментов, передаваемых с руля на ручку управления самолетом (РУС). Малые усилия на РУС могут привести к непреднамеренным выходам на недопустимые перегрузки при пилотировании.

Если шарнирный момент цельноповоротного горизонтального оперения Mш.цп. принять за единицу, то относительный шарнирный момент руля высоты Mш=Mш/Mш.цп возрастает (рис. 1. 15, б) пропорционально квадрату относительной хорды bрв. Становится понятным, что для увеличения усилий на РУС целесообразно увеличивать bрв. Чрезмерное увеличение эффективности руля высоты ухудшает характеристики СЛС с «брошенной ручкой». Поэтому в некоторых случаях, особенно для   маломаневренных  СЛС,  шарнирный  момент можно увеличить, сохраняя необходимую эффективность рулей, за счет уменьшения размаха руля lp. На рис. 1.16 показан вариант расположения руля высоты СЛС, выполненного по двухбалочной схеме. Однако увеличением хорды руля высоты вплоть до значений 0,5...0,7 оптимальных усилий на РУС достичь не удается. Поэтому в некоторых случаях в систему управления целесообразно включить пружинные или резиновые загружатели.

На всех СЛС усилия на РУС оказываются существенно ниже оптимальных (исключение составляют СЛС с боковой ручкой управления), поэтому аэродинамическая компенсация рулей не требуется.