Глава 4. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛС

4.1. НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА САМОЛЕТ, И ПОНЯТИЕ ОБ ИХ НОРМИРОВАНИИ

4.1.1. Нагрузки, действующие на самолет. Перегрузка

Самолет, его части и отдельные агрегаты в полете подвергаются воздействию различных нагрузок. Они могут быть статическими или динамическими, сосредоточенными или распределенными по длине, поверхности или объему. Все эти нагрузки (силы) можно разделить на две категории: поверхностные и массовые.

Поверхностные нагрузки приложены к поверхности самолета (части, агрегата) и могут быть как сосредоточенными, так и распределенными. К этой категории относятся аэродинамические силы, тяга винтов, реакция земли при взлете и посадке, силы взаимодействия отдельных частей самолета.

К массовым нагрузкам относятся силы веса и инерционные силы.

В общем случае полета самолета или при движении его по земле он не находится в равновесии. Однако если к поверхностным силам по принципу Даламбера добавить и силы инерции, то сумма всех сил, действующих на аппарат, должна равняться нулю.

Величину поверхностных сил Rп, действующих на самолет (часть его, агрегат), принято оценивать величиной перегрузки.

Перегрузкой самолета называется отношение всех действующих на него поверхностных сил к весу аппарата G:

Так как равнодействующая поверхностных сил Rп имеет вполне определенное направление, то и перегрузка характеризуется не только величиной, но и направлением, то есть является величиной векторной.

На практике часто пользуются не полной перегрузкой, а ее составляющими по трем осям: продольной nx,  вертикальной ny, и поперечной пz. Так как для самолета в большинстве случаев прочность и жесткость определяются подъемной силой Y, то есть вертикальной перегрузкой ny, то ее часто называют просто перегрузкой, не оговаривая направления.

Максимальную величину вертикальной перегрузки в полете можно определить по формуле

где Сутах— максимально возможное значение коэффициента подъемной силы используемого аэродинамического профиля крыла; S—площадь крыла самолета; G— вес самолета.

Формулой (4. 2) можно воспользоваться и для определения максимальной перегрузки СЛС при полете в неспокойной атмосфере. Из этой формулы видно, что величина перегрузки тем больше, чем больше площадь крыла, приходящаяся на единицу веса самолета. Или, что то же самое, меньше удельная нагрузка на крыло G/S.

Так как удельная нагрузка на крыло у большинства СЛС невелика, то для многих неманевренных самолетов эксплуатационная перегрузка выбирается из условия полета в болтанку. Практика показывает, что для обеспечения безопасности полетов, независимо от типа и назначения СЛС, максимально допустимая перегрузка не должна быть меньше трех единиц.

4. 1. 2. Понятие о нормировании нагрузок

Для обеспечения единого подхода к нормированию нагрузок, действующих на ЛА, разработаны единые для всех КБ нормы прочности и жесткости. Они устанавливают достаточную степень прочности самолетов, обеспечивающую ничтожно малую вероятность его разрушения при заданных для него режимах полета и посадки. Эта степень прочности задается рядом предельных параметров нагружения, основными из которых являются:

пmaxэ—максимально допустимая эксплуатационная перегрузка;

nminэ— предельно допустимая отрицательная перегрузка;

qmax—максимальный скоростной напор.

Для СЛС определяющими являются два первых параметра. Они обусловливают эксплуатационную нагрузку для всех основных частей самолета, поэтому в наибольшей степени влияют и на массу конструкции. Чем больше абсолютные значения величин пmaxэи nminэ , тем больше не только прочность, но и вес самолета.

При различных случаях полета различными оказываются и нагрузки, действующие на элементы конструкции. Поэтому прочность каждой части самолета желательно проверять при нескольких наиболее тяжелых для нее случаях нагружения.

Характерные случаи нагружения в нормах прочности обозначаются заглавными буквами латинского алфавита и делятся на полетные и посадочные.

При любительском конструировании сложно производить расчеты по всем случаям нагружения. В связи с этим целесообразно рассмотреть только основные случаи нагружения, на практике используемые для расчетов СЛС.

Случай «А» — это криволинейный полет на угле атаки, соответствующем максимальному значению коэффициента Сy и максимальному значению вертикальной перегрузки ny. Этот случай соответствует таким режимам полета, как выход из пикирования, вход в горку, а для маломаневренных СЛС — вход в восходящий поток воздуха. Из-за больших значений перегрузки случай «А» является определяющим для расчета крыла, оперения, фюзеляжа, узлов крепления двигателей и грузов.

Случай «В» — это криволинейный полет при максимальном скоростном напоре q с перегрузкой пВэ=0,5пmaxэ. Принимается, что элероны отклонены. В рассматриваемом расчетном случае линия центров давления в районе элеронов смещается назад. Поэтому этот случай является расчетным для определения прочности крыла на кручение.

Случай «Д»—это криволинейный полет на угле атаки, соответствующем наибольшему отрицательному значению Сy и наибольшей отрицательной перегрузке ny. Этот случай характерен для входа в пикирование, выхода из горки, а для маломаневренных СЛС—для входа в нисходящий поток. По сравнению со случаем «А», случай «Д» характерен обратным направлением действующих сил.

СЛС, как и другие ЛА, рассчитываются на прочность по разрушающим нагрузкам, которые должны быть больше возникающих в процессе эксплуатации самолета.

Отношение разрушающей нагрузки к эксплуатационной называется коэффициентом безопасности  f:

где Рр и Рэ—разрушающая и эксплуатационная нагрузки; nр и пэ—соответственно разрушающая и эксплуатационная перегрузки.

Чем больше коэффициент безопасности f, тем больше прочность самолета, но и тем больше его вес. Минимальное значение коэффициента безопасности f может быть определено из условия отсутствия остаточных деформаций при действии эксплуатационных перегрузок. С учетом характеристик материалов, используемых в конструкции, значение коэффициента f  должно быть в пределах 1,2... 1,5. Но так как при любительском конструировании расчет производится только для основных элементов конструкции и не на все случаи нагружения, то величину коэффициента безопасности следует выбирать в пределах 1,5... 2. Этим самым будут учтены и неточности расчетов.