Глава 5. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ЕГО ФОРСИРОВАНИЯ

5. 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРСИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЛС

Для получения хороших летно-технических характеристик СЛС необходимо стремиться к достижению его высокого аэродинамического качества при малой удельной нагрузке на мощность. Удельная нагрузка на мощность зависит от массы конструкции планера, мощности и массы используемого двигателя.

Сочетание большой мощности и малой массы двигателя оценивается «литровой мощностью» Л^. Эта величина характеризует степень использования рабочего объема двигателя. Литровая мощность лучших опытных образцов двухтактных двигателей может доходить до 280 кВт/л. На практике литровая мощность двигателей, используемых на СЛС, не превышает 60... 80 кВт/л. При такой литровой мощности удельная их масса находится в пределах 1, 1... 1, 5 кг/кВт. При указанной удельной массе двигателя создание СЛС с достаточно высокими ЛТД — задача достаточно сложная. И пока не будет налажен выпуск специальных двигателей для СЛС, во многих случаях конструкторы-любители вынуждены будут заниматься доводкой и форсированием используемых двигателей.