| # Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример определения напряжений от действия инерционных сил в волокнах лопасти винта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычисляемые величины | Размер-ность | Относительные радиусы сечений т |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
| r=Rr | м | 0,503 | 0,450 | 0,397 | 0,344 | 0,291 | 0,238 | 0,185 |
| b | см | 3,6 | 6,0 | 7,3 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,0 |
| c | — | 0,100 | 0,109 | 0,127 | 0,153 | 0,189 | 0,233 | 0,285 |
| c=bc | см | 0,36 | 0,65 | 0,92 | 1,22 | 1,59 | 1,96 | 2,28 |
| ΔF | H | 38 | 52 | 53 | 49 | 42 | 33 | 23 |
| S=KЗbc | см2 | 0,95 | 2,85 | 4,90 | 7,15 | 9,80 | 12,0 | 13,3 |
| ΔV=SΔR | см3 | 5 | 15 | 26 | 38 | 52 | 64 | 71 |
| m=ΔVγ | кг | 0,004 | 0,011 | 0,019 | 0,027 | 0,038 | 0,046 | 0,051 |
| ΔPин=mΩ2r | ### H | 390 | 1070 | 1630 | 2060 | 2460 | 2440 | 2100 |
| ## Pин=ΣΔPин | ### H | 390 | 1460 | 3090 | 5150 | 7610 | 10050 | 12150 |
| σин=Pин/S | Н/см2 | 410 | 510 | 630 | 720 | 780 | 835 | 915 |