- Приложение 2

- Пример расчета воздушного винта

- Полный расчет

Исходные данные для расчета:

располагаемая мощность двигателя N =25000 Вт;

частота вращения винта Ω=471 1/с;

максимально  допустимый   радиус  винта  из   условий   его расположения на самолете Rгр=0,6 м.

Винт предполагается изготавливать из твердых пород дерева.

- Первый этап расчета

Расчетная скорость винта V0=25 м/с, максимально допустимая окружная скорость конца лопасти uк.гр =250 м*с, исходное значение желаемого КПД ηж.о =0,70 и первый шаг снижения желаемого КПД Δηж=0,05выбираются в соответствии с рекомендациями п. 6.2.1 данного пособия.

Счет ведем в табл. 1 в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 6. 9.

В результате первого этапа расчета получены предполагаемые значения:

радиуса R =0,53 м;

ометаемой площади Sом= 0,87 м;

тяги (на V0=25 м/с) Р=630 Н;

КПД винта ηж= 0,63.

Эти значения являются исходными для второго этапа расчета.

- Второй этап расчета

Для проведения расчетов лопасть винта (рис. 6.7) разбиваем на 10 участков с размерами b0,1R. Три первых от оси винта участка, потребляющих 4% мощности двигателя, считаем нерабочими. Исходя из этого, на 7 рабочих участков приходится мощность, равная 24000 Вт.

Максимальную относительную ширину лопасти b принимаем равной 0,08.

Относительную толщину профиля задаем по формуле (6.23), а ширину лопасти, в зависимости от радиуса, по формуле (6.22).

Число лопастей i=2.

Угол атаки α, по радиусу, принимаем неизменным и равным 4°.

По формуле (6.19) определяем скорость потока в плоскости винта

- V1=25+252+4∗6301,225∗0,872=39,8 м/с.

Далее расчет ведем в табл. 2, составленной по образцу табл. 6.1.

Так как полученная на втором этапе расчета потребляемая мощность отличается от исходной всего на 1%, а тяга на 11,3%,     то второй этап расчета можно считать выполненным.

Размеры, необходимые для изготовления винта, сводим в табл. 3.

- Третий этап расчета

Изображаем лопасть винта (рис. 1) при виде сбоку, разделив ее на 10 равных по длине участков с размерами bΔR. Обозначаем точками центры масс каждого из 7 рабочих участков, допуская при этом, что они равноудалены от сечений, разделяющих участки. Показываем векторы инерционных и аэродинамических сил, действующих на участки. Для удобства дальнейших расчетов проставляем на рисунке численные значения аэродинамических сил ΔF по результатам второго этапа расчета (см. табл. 2). Значения инерционных сил, действующих на участки, проставляем на рисунок по мере их вычисления.

Приступаем к определению напряжений в сечениях от действия инерционных сил, возникающих вследствие вращательного движения лопасти.

Расчет ведем в табл. 4.

Напряжения σиз в сечениях лопасти, возникающие от действий аэродинамических сил, вычисляем по формуле

σиз=M/W,

где M — изгибающий момент, действующий в рассматриваемом сечении: W — момент сопротивления рассматриваемого сечения.

Изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях удобно считать, используя рис. 1:

M0,9=38*2,65=101 H*см;

M0,8=38*7,95+52*2,65=440 H*см;

M0,7=38*13,25+52*7,95+53*2,65=1057 H*см;

M0,6=38*18,55+52*13,25+53*7,95+49*2,65=1945 H*см;

M0,5=38*23,85+52*18,55+53*13,25+49*7,95+42*2,65=3074 H*см;

M0,4=38*29,15+52*23,85+53*18,55+49*13,25+42*7,95+33*2,65=4402 H*см;

M0,3=38*34,45+52*29,15+53*23,85+49*18,55+42*13,25+33*7,95+23*2,65=5878 H*см,

Моменты сопротивления рассматриваемых сечений для профиля ВС-2 определяем по формулам:

для верхних волокон профиля

- WB=0.0777c2b;

для нижних волоков профиля

- wH= 0.093c2b.

Данные расчетов сводим в табл. 5.

В верхних волокнах сечения профиля напряжения от инерционных сил и изгибающего момента, вызванного аэродинамическими силами, вычитаются, в нижних складываются. Поэтому

σн=σин+σиз;

σв=σин-σиз.

Учитывая, что допустимое для винта напряжение не должно превышать 0,6... 0,7 от σb выбранного материала, то для твердой древесины, например ясеня,

σдоп.раст=0,6*11000=6600 Н/см2

σдоп.сжат=0,6*4000=2400 Н/см2

Так как максимальное напряжение растяжения σ = 2666 Н/см2 в нижних волокнах и максимальное напряжение сжатия в верхних волокнах σ = 943 Н/см2 существенно меньше допустимых, прочность лопасти обеспечивается.

Расчет лопасти можно считать завершенным.

- Особенности расчета с использованием программируемых микрокалькуляторов

Трудозатраты на выполнение расчета винта могут быть существенно сокращены, а процедура расчета упрощена при применении программируемых микрокалькуляторов.

В качестве примера ниже приведена программа первого и второго этапов расчета, составленная для MK-61

- Первый этап расчета

Программа, составленная в соответствии с алгоритмом (рис. 6.9), не претендуя на изящество, дает хорошие результаты.

Ввод: N=P0; Ω=P1; Rгр=P2; V0=P3; uк.гр=P4; ρ=P5; ηпо=P6; Δηж=P7; ηж.о=PA; PX.

Пуск программы осуществляется клавишами В/О, С/П.

Вывод: ηж= PA; B=РВ; Р=РС; R=РД;  uк=PE.

Счет с данными примера заканчивается за 75 с.

Результаты: ηж= 0,6; B=2,36; Р=600 Н; R=0,459 м; uк=216,5 м/с. Для уменьшения расхождения u и uк.гр следует повторить счет, уменьшив шаг Δηждо 0,01. Для сокращения времени счета необходимо уменьшить начальное значение ηж.о.

Повторный счет с данными: ηж=0,65; Δηж=0.01 заканчивается за 60 с и дает результаты: ηж=0,63; B=1,885; P= 630 Н; R=0,527 м; uк=248,3 м/с.  Эти данные соответствуют приведенным в табл. 1.

Второй этап расчета

Программа составлена в соответствии с алгоритмом рис. 6. 13. Обозначения ХП и ПХ соответствуют Х→П и П→Х, принятые для МК-61. Предполагается, что величины c, Сy, К вычисляются заранее и вводятся перед началом счета в регистры Р8, Р2, РЗ соответственно. Плотность воздуха предполагается равной стандартному значению ρ=1,225. Значение угла α вводится в регистр Р1 в радианах, переключатель Р-ГРД-Г должен стоять в положении Р.

Ввод исходных данных:

R=P0; α=P1; Cy=P2; K=P3; Ω=P4; b=P5; V1=P6; ΔR=P7; c=P8; 0=PC; r=PX.

Пуск производится нажатием клавиш В/О, С/П.

Вывод результатов:

r=PA; φ=PB; ΔP=PC; ΔN=PД; ΔF=PE; γ=PX.

Значения углов φ и γ выводятся в градусах и их десятичных долях. За один цикл рассчитываются результаты для одного значения. Для повторения цикла следует ввести значения c, Сy, К, b и новое значение r. В регистрах PC и РД на каждом цикле осуществляется суммирование значений ΔР и ΔN. Таким образом, после последнего цикла расчета (r—0.95) в регистрах PC и РД будут значения Р и Nп соответственно. Время счета в одном цикле около 40 с.

Особенности расчета с использованием ускоренных методов

Расчет винта производим для тех же исходных данных, но с выполнением четырех условий, изложенных в п. 6. 4 данного пособия.

Первый этап расчета винта особенностей не имеет и выполняется, как и при полном расчете.

Второй этап

Принимаем: N=24000 Вт; b=0,08; i=2; α=4°.

Последовательно определяем:

скорость в плоскости вращения винта V 1 (по формуле (6. 19))

V1=25+25+4∗6301,225∗0,872=39,8 м/с

радиус центра рассматриваемого (контрольного) участка между сечениями r=0,7 и r=0,8

r0,75=Rr= 0,53*0,75 = 0,397 м;

хорду рассматриваемого участка (по формуле (6. 22))

b=4*0,080,397∗(0,53−0,397)=0,073 м;

относительную толщину профиля (по формуле (6. 23))

c=0,1+0,44*(1-0,75)2=0,127;

значения Су=0,61 и К=51 (по графикам рис. 6.4);

обратное аэродинамическое качество

1/К= 1/51 = 0,019;

окружную скорость (по формуле (6. 9)

u=471*0,397=187 м/с;

результирующую относительную скорость (по формуле (6. 10))

W1=1872+39,82=191 м/с;

угол вектора скорости (по формуле (6. 11))

β1= arc tg(39,8/187)=11,8°;

площадь рассматриваемого участка

ΔS =bΔR =0,073*0,053 =0,0039 м2;

полную аэродинамическую силу, действующую на рассматриваемый участок (по формуле (6.12))

ΔF= 0,61*1,225*1912*0,0039/2 = 53H;

угол γ (в соответствии с рис. 6. 8)

γ = β1+57,8*μ = 11,8+57,3*0,019 = 12,9°;

силу тяги, создаваемую рассматриваемым участком (по формуле (6. 14))

ΔP1л= 53*сos12,9° = 51,6 H;

силу тяги, создаваемую рассматриваемыми участками обеих лопастей:

ΔP= 2* ΔP1л = 2*51,6 = 103,2 H;

потребляемую рассматриваемым участком мощность (в соответствии с формулой (6. 15))

ΔN1л=53*187*sin12,9° = 2210 Вт;

мощность, потребляемую рассматриваемыми участками обеих лопастей

ΔN = 2* ΔN1л=4422 Вт;

мощность, потребляемую всем винтом  (в соответствии с табл. 6. 2)

Nп=ΔN0,186=44200,186=23760 Вт;

Потребляемая мощность всего на 1% отличается от располагаемой, поэтому можно считать, что диаметр винта и его основные параметры выбраны правильно.

Примечание. Если бы потребляемая мощность существенно отличалась от располагаемой, то в соответствии с п. 6.2.2 необходимо было бы изменить ширину лопасти и повторить второй этап расчета.

Полную тягу винта на расчетной скорости Vo=25 м/с определяем по формуле 6.26 в соответствии с табл. 6.2.

P = 5,434*103,2 = 560 H.

Для каждого из контрольных сечений определяем геометрические размеры r, b, с и φ, необходимые для изготовления винта. Расчет ведем в табл. 6.

Третий этап расчета проводить нецелесообразно, так как при относительной ширине лопасти 0,08, изготавливаемой из твердой древесины, прочность в соответствии с п. 6.2.3 заведомо будет обеспечена.