| Таблица 1.4 Координаты профиля GA(W)—1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x/b | yB/b | yн/b |  | x/b | yB/b | yн/b |
| 0 | 0 | 0 |  | 0,4 | 0,105 | —0,065 |
| 0,005 | 0,02 | —0,014 |  | 0,45 | 0,104 | —0,064 |
| 0,012 | 0,03 | —0.020 |  | 0,5 | 0,103 | —0,061 |
| 0,025 | 0,042 | —0,027 |  | 0,55 | 0,099 | —0,057 |
| 0,05 | 0.056 | —0,036 |  | 0,6 | 0,094 | —0,051 |
| 0,075 | 0,065 | —0,042 |  | 0.650 | 0,086 | —0,043 |
| 0,1 | 0,073 | —0,047 |  | 0,7 | 0,076 | —0,034 |
| 0,125 | 0,079 | —0,051 |  | 0,75 | 0,065 | —0,025 |
| 0,15 | 0,084 | —0,054 |  | 0,8 | 0,053 | —0,016 |
| 0,2 | 0,092 | —0,059 |  | 0,85 | 0,04 | —0,009 |
| 0,25 | 0,098 | —0,063 |  | 0,9 | 0,026 | —0.004 |
| 0,3 | 0,102 | —0,065 |  | 0,95 | 0,013 | —0.003 |
| 0,35 | 0,104 | —0,065 |  | 1.000 | 0,001 | —0,008 |